# TD Plan de validation compteur

- Inspection

  - Inspection du code  :

    - Vérifier l’utilisation des tous les reset.

      - Resetn doit remettre à zero le compteur et la sortie de façon asynchrone

      - Restart doit remettre a zéro le compteur et la sortie de façon asynchrone

    - Vérification de la cible de fin de comptage

      - Elle correspond bien à 2secondes

      - Elle remet à zéro le compteur

    - Vérification du code pour la sortie

      - La sortie est bien affectée et doit basculer de 0 à 1 à chaque fin de comptage

  - Inspection des contraintes

    - Toutes les entrées sorties sont routées sur la carte.

  - Inspection du test bench pour la simulation

    - Est-ce qu’on teste bien l’effet de toutes les entrées

    - Est-ce qu’on fait tous les cas de reset (resetn ou restart)

      - pendant le comptage avec une sortie à 0

      - pendant le comptage avec une sortie à 1

      - au moment de la fin de comptage

    - Simuler la fin de comptage et sa valeur

    - Vérifie la bascule de la sortie end_counter à chaque fin de comptage

- Analyse

  - Résultat de la simulation du test bench

    - Choix des signaux à afficher :la clock , les entrées , sorties, le compteur , la sortie de la comparaison du compteur avec la valeur cible

    - Vérifier que le compteur compte jusqu’à la valeur cible et que la sortie change bien d’état à ce moment-là.

    - Vérifier que les reset remettent bien le compteur et la sortie à zéro et que le compteur repart bien une fois que le reset est relaché

- Test Sur carte

    - Vérification visuelle du clignotement de la LED

    - Mesure avec le scope du signal aux bornes de la LED pour vérifier les temps ON et OFF

    - Mesures des séquences de reset en mesurant la sortie et le bouton de reset

    - Si problème : vérification par ILA des signaux internes concernant la sortie du compteur, la sortie du comparateur( compteur / cible)

- Démonstration

    - La LED clignote bien toutes les 2 secondes

    - Le bouton restart arrête bien le clignotement de la	 LED

    - Au relâchement du bouton restart la LED recommence à clignoter